بسم الله الرحمن الرحيم

المادة :- علم الصناعة     المستوى الثالث   /2013     تلخيص من جميع الدروس      / م صلاح السده

خط التنبيه :- ماسورة يربط بالمجمع  لتصريف الماء الزائد

صمام التهوية :- يعمل على طرد الهواء من أنظمة الماء بصوره تلقائية

الراجع المباشر :- إرجاع الماء الى المرجل من اول الشبكة بعد المشع الأول

الراجع الغير مباشر :- إرجاع الماء يتم من اخر مشع حراري في الشبكة

من عيوب نظام التد كيك  هدر الماء الساخن حتى يصل الى نقاط السحب / بسبب عدم وجود راجع من نقاط الاستهلاك

من عيوب نظام التدفئة تحت البلاط :- لايصلح لأغراض التدفئة غير المتواصلة

يم عزل الشبكة تحت البلاط بألواح بولي ستارين مضغوط سماكتها 50 ملم او الكاوتشوك

يزداد حجم الماء في شبكة التدفئة بنسبة 4% من حجم الماء الأصلي

عند توصيل خزان التمدد قبل المضخة مباشرة فأ ن الضغط يكون موجب في اجزاء الشبكة

عند توصيل خزان التمدد بعد المضخة مباشرة فأن الضغط يكون سالبا في أجزاء الشبكة

اكثر الطرق شيوعا يكون ضغط المضخة داخل الشبكة وليس في التهوية

يتراوح ضغط غاز النيتروجين في خزان التمدد المغلق بين (1-4) بار حسب درجة الحرارة

علل :- لايحدث تبخر للماء في النظام المغلق علما ان الحرارة تصل الى 150 م

بسبب ارتفاع الضغط الى 5 بار يحول دون تبخر الماء

يزداد معدل انتقال الحرارة بزيادة فرق درجات الحرارة عبر طرفي الجدار

يقل معدل انتقال الحرارة بزيادة سمك الجدار

يزداد معدل انتقال الحرارة بالتوصيل بزيادة الموصلية الحرارة للمادة

تنخفض كثافة المائع عند تسخينه

انتقال الحرارة بالإشعاع يتم بين الأجسام غير المتلامسة والمتباينة في درجات الحرارة

يتم تركيب زعانف على المشعات لزيادة سطح التبادل الحراري

من ميزات مشعات الألمنيوم الموصلية الحرارية العالية

علل:- لاينصح بتركيب مشعات ألمنيوم على شبكة معدنية

لأنه يعمل على إتلافها بسبب عملية الاستقطاب (الكهرباء الساكنة )

علل:- لاينصح بتركيب خزائن على المشعات /  لأنه يقلل من انتقال الحرارة بنسبة (15%-25%)

وحدة قياس الحمل الحراري (واط  ) ويساوي  0,86كيلو كالوري

المتر الحراري المربع لمشع سكب  يعطي  (400) كيلو كالوري / ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة :- علم الصناعة     المستوى الثالث   /2013     تلخيص من جميع الدروس

المرجل :- جهاز يتم فيه حرق الوقود داخل غرفة الاحتراق ونقل الحرارة الكامنة في الوقود الى وسيط التسخين

يتراوح الضغط في مراجل الضغط العالى من (2-6) بار ودرجة الحرارة من(100-180) مْ

أنواع مراجل السكب حسب ألقدره :- 1 – مرجل مجمع للقدرة الصغيرة  2- مرجل مفكك للقدرة الكبيرة

علل:- 1- يوجد مخرجان لكل من الخط المزود والراجع في المراجل الكبيرة

من اجل التوزيع الحراري المنتظم أثناء التشغيل

0      2-  مراجل السكب لاتتحمل الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة

بسبب عدم قابلية معدن السكب للتمدد والتقلص

3- مراجل الفولاذ تتحمل درجات الحرارة العالية والضغط ومقاوم للكسر /

بسبب معامل التمدد الكبير لمعدن الفولاذ

4- مراجل السكب تقاوم الصدأ والنخر /   بسبب احتواء مادة الصنع على نسبة عالية من الكربون

5- يودي التكلس الى كسر المرجل /  بسبب اختلاف معامل التمدد بين مادة الكلس ومعدن المرجل

الحارقة :- جهاز كهروميكانيكي يعمل على تذرير الوقود للاحتراق عن طريق تكسير ذرات الوقود السائل الى ذرات صغيرة ( وتسمى التذرير )

تحتوي مروحة الحارقة على مجموعة صفائح توجه التيار الهوائي المتجانس وتحوله الى تيار مشتت قبل مزجه

عند إطفاء الحارقة وتوقف المحرك فا الصمام المغناطيسي يوقف تزويد الحارقة با لوقود

العوامل الواجب توفرها للوصول الى احتراق كامل درجة حرارة تصل الى 1000-1200 مْ واستقرار الضغط

نظام الخط الواحد لتغذية الحارقة بالديزل  يربط الخط الراجع على الخط نفسه اذا كان الخزان اعلى من الحارقة

نظام الخطين لتغذية الحارقة يكون منسوب خزان الديزل اقل من منسوب الحارقة ويركب رداد على خط السحب

تتراوح قياس فالة الرش من (30-90ْ ) ْ لغرفة الاحتراق الدائرية او المربعة

تتراوح قياس فالة الرش من (70 -90) ْ لغرفة الاحتراق الطويلة والمستطيلة

تقاس قدرة فوهة الفالة بوحدة ( كغم /ساعة )او ( جالون امريكي /ساعة )  او (لتر /ساعة )

وظيفة القنوات المائلة في الفالة تجعل الوقود المذرر يخرج على شكل حلزوني مغاير لحركة الهواء

فراشي تشتيت الهواء تثبت في مقدمة الحارقة تعمل على تحويل حركة الهواء المنتظمة الى حركة مبعثرة  لضمان امتزاج الهواء بالوقود للحصول على احتراق أفضل

في الحارقات ذات المرحلتين تتوسع فتحة الهواء آليا بواسطة ذراع عن طريق ضغط الوقود في خط التزويد

/ م صلاح السده

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة :- علم الصناعة     المستوى الثالث   /2013     تلخيص من جميع الدروس

الهدف الرئيسي م صندوق التحكم تشغيل الحارقة وإيقافها ع العمل عند تعرضها لظروف تشغيل  غير مناسبة  مثل الحمل الزائد  او عدم وجود وقود او عند  وصول امر من اجهزة التحكم

علل :0- تبدءا عملية تشغيل الحارقة بدفع الهواء المضغوط داخل الغرفة مدة بين  (30-  150) ثاية

لتفريغ غرفة الاحتراق مكن الغازات غير كاملة الاحتراق وتعمل الشرارة على حرق الغازات المتبقية

تستمر الشرارة في العمل مدة ( 10—30 ) ثانية  ويفصل المحول بعد ذالك ويستمر الاشتعال ذاتيا

اهم عنصر تصنع منه الخلية الضوئية  (كادميوم  سلفر ) سريع التأثر بالضوء يعمل على سريان تيار كهربائي في الأسلاك لينظم إشارة قطع المحول عن العمل

يعتمد رفع الفولطية  في المحول الكهربائي على عدد اللفات   والمادة العازلة بينهما

تصنع أقطاب الشرارة م سبيكة معدنية يدخل في تركيبها مادة التنجستون التي تتحمل فولطية عالية جدا ودرجات حرارة مرتفعة  . وتعزل بمادة السيراميك  او البورسىلان

تعتمد أقطاب الشرارة في عملها عل ضبط المسافة بين القطبين / وفعالية المحول

المحرك الكهربائي :-  يقوم بتشغيل المضخة والمروحة في وقت واحد لتزويد الحارقة بالهواء والوقود

تبلغ سرعة دورانه (  1450 ) دورة / دقيقة  لحارقات الضغط المنخفض

وتبلغ سرعة دوران حارقات الضغط المرتفع ( 2850 – 3500) دورة / دقيقة .

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة :- علم الصناعة     المستوى الثالث   /2013                تلخيص من جميع الدروس

المضخة :- جهاز ميكانيكي يقوم بضخ المياه من مكان الى اخر واستمرارية جريانه داخل الشبكة و  التغلب على الاحتكاك لتعويض فقدان الضغط

تقسم المضخات تبعا لطريقة تزويد المائع بالطاقة الى :-

- مضخات دينامية دوارة  2- مضخات إيجابية (إزاحة موجبة )

سميت المضخة الطاردة عن المركز  لأن السائل يندفع من مدخلها الى مخرجها  بوساطة القوة الطاردة المركزية

ميزاتها :- 1- بساطة التركيب 2- رخص الثمن 3- انخفاض مستوى الضوضاء 4- انخفاض تكاليف الصيانة

تصنيف المضخات الطاردة عن المركز حسب شكل العضو الدوار :-

- مضخات سريان محوري     2-   مضخات سريان نصف قطري  3- سريان مختلط

تصنيف المضخات تبعا للتصميم :-

- مضخة حلزونية 2- المضخة الناشرة 3-  المضخة التوربينية  4- المضخة المروحية

تصنيف المضخات الطاردة تبعا لمداخل المياه الى الريشة

- مضخات طاردة ذات ريشة أحادية السحب

- مضخات طاردة ذات ريشة مزدوجة السحب

انواع العضو الدوار  (ألفراشي )

- فراشي مفتوحة   2- فراشي مطوقة  3-  فراشي نصف مطوقة

ألفراشي المفتوحة :- تناسب ضخ المياه العكرة التي تحوي على نفايات

أنواع ألفراشي حسب الزاوية

- الريش نصف قطرية  2-  الريش الأمامية    3-  الريش العكسية  ( المنحنية للخلف )

تصنيف العضو الدوار  حسب المدخل

- عضو دوار أحادي المدخل    2-  عضو دوار ثنائي المدخل

انواع المضخات الطاردة عن المركز

- المضخات الناشرة  2- المضخات الحلزونية   وتقسم الى  مضخات أحادية السحب  وثنائية السحب

ميزات المضخات الناشرة

- أكثر تحكما في سريان الماء 2- أعلى كفاء في تحويل الطاقة 3- اقل فقدا للطاقة

تصنيف مضخات التدفئة المركزية

- مضخة التسريع  دفع المياه من المرجل إلى المشعات

- مضخة المياه الساخنة  نقل المياه الساخنة من المبادل الحراري إلى المغاسل والحمامات